USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

Ryszard Ruszkiewicz

Os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel: 603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

WYKONAWCZY

OBIEKT:      BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

W PASIE UL. MOROWNICKIEJ I WODNEJ

W ŚMIGLU

ZAMAWIAJĄCY :      Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

BRANŻA :      drogowa

DZIAŁKI :      Jednostka ewidencyjna: Śmigiel Miasto

Obręb ewidencyjny: Śmigiel

1715  455  1742  1730  1731/2  1724/1  1731/1  1725/1

1731/3  1734  1673  1674/2  1674/1  1672  1675

1681  1682  1683  1684  1685/4  1685/1  1686  1824

1701/1  1712/2  1712/1  1709  140/2  140/4  1695

PROJEKTANT:     mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Urząd Wojewódzki w Lesznie

specjalność inż.-konstr. w zakresie dróg

ASYSTENT PROJ.:      mgr inż. Łukasz Górczak

Kościan   grudzień  2016 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.  Część formalno – prawna

1.   Strona tytułowa…………………………………………………1

2.   Spis zawartości………………………………………………….2

3.   Uprawnienia budowlane………………………………………..3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu…………………………….4

5.   Oświadczenie projektanta………………………………………5

6.   Uzgodnienia, opinie…………………………………………….6

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny…………………………………………………8

2.   Obliczenie pow. skrzyżowań……………..……………………11

3.   Obliczenie pow. zjazdów do posesji…………………………...11

4.   Zestawienie powierzchni ciągu pieszo-rowerowego…………..12

5.   Zestawienie pozostałych robot………………………………...12

6.   Zestawienie podstawowych materiałów……………………….13

7.  Tabela robót ziemnych………………………………………….14

8.   Informacja BIOZ………………………………………………15

III.  Część rysunkowa

1.   Plan orientacyjny 1:10 000………………………………[ rys.nr 1]

2.   Plan sytuacyjny 1:500……………………………………[ rys.nr 2]

3.   Przekrój  podłużny 1:500:50……………………… [ rys.nr 3a i 3b]

4.   Przekroje poprzeczne 1:100………………………..[ rys.nr 4a i 4b]

5.   Przekroje normalne i szczegóły konstr. 1:50…………….[ rys.nr 5]

IV.  Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

Opis techniczny

do projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego

w pasie ulic Morownickiej i Wodnej w Śmiglu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-	Umowa  zawarta z Gminą Śmigiel

Nr WI.28.2016.BM  w dniu 29.04.2016 r.

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-     Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-     Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-     Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Ulice Morownicka i Wodna na długości projektowanego ciągu pieszo-rowerowego posiadają pas drogowy o szerokości od 11,00do16,00 wg stanu prawnego oraz na odcinku od km 0+295,40 do km 0+789,60 po prawej stronie

wydzielony pas terenu o szerokości od 0,70 do 1,40m. Działki leżące w tym wydzielonym pasie są własnością prywatną.

Na długości  projektowanego ciągu pieszo-rowerowego ogrodzenia działek są zlokalizowane w odległości od 0,70m do 2,00m poza granicą pasa drogowego.

Obie ulice na długości projektowanego ciągu pieszo-rowerowego mają profil drogowy o szerokości jezdni od 5,50m do 5,75m, szerokość poboczy 1,00m oraz fragmenty rowów drogowych.

Na poboczach w nieregularnych odstępach rosną drzewa o średnicy pnia 70cm

zagrażające bezpieczeństwu kołowego ruchu drogowego.

W pasach drogowym w/w ulic znajduje się infrastruktura techniczna nie

związana  z drogą:

- kanalizacja sanitarna           - sieć wodociągowa

- kabel telekomunikacyjny    - napowietrzna linia energetyczna NN

- kabel energetyczny NN

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie w/w ulic

z zastosowaniem parametrów zapewniających przeniesienie ruchu pieszego

i rowerowego.

Od km 0+000,00 do km 0+775,00 ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowano

po prawej stronie jezdni, od km 0+775,00 do 1+535,00 po lewej w odległości

1,50m od krawędzi jezdni ulic Morownickiej i Wodnej. Wszystkie drzewa rosnące

na poboczu drogi po stronie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego

przeznaczono do wycięcia.

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- proj. szerokość ciągu p-r                                          2,00m

- pochylenie poprzeczne ciągu                                   1%

- odległość od krawędzi jezdni                                   1,50m

3.2  USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

W celu zlokalizowania ciągu o w/w parametrach i założonej odległości od krawędzi jezdni należało wykorzystać całą szerokość pasa drogowego między istniejącymi ogrodzeniami. Grunty leżące pomiędzy prawną granicą pasa drogowego

a istniejącymi ogrodzeniami należy wykupić.

Włączenia dróg gminnych o nawierzchni gruntowej po stronie projektowanego ciągu należy utwardzić zgodnie z punktem 3.4 na długości min. 10m.

Istniejące zjazdy do  posesji utwardzone kostką betonową należy przebudować zgodnie z projektowanymi parametrami ciągu pieszo-rowerowego oraz utwardzić kostką betonową. Pozostałe zjazdy bez zmian.

3.3   ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety ciągu pieszo-rowerowego zostały zaprojektowane

w dowiązaniu do istniejących rzędnych jezdni ulic Morownickiej i Wodnej,

oraz poziomu posesji.

3.4    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego oraz jezdni na włączeniach dróg gminnych o nawierzchni gruntowej zaprojektowano projektowano w dostosowaniu do  przewidywanego obciążenia ruchem oraz wymogów eksploatacyjnych.

Ciąg pieszo-rowerowy

-  beton asfaltowy AC5S50/70 o grubości 3cm

-  kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie  grub.10cm

-  warstwa odsączająca z piasku grubości  15cm

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy ograniczyć obustronnie

obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie betonowej z betonu

kl C12/15 MPa.

Ciąg pieszo-rowerowy na zjazdach do posesji

-  beton asfaltowy piaskowy o grubości 3cm

-  kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie  grub.10cm

-  warstwa odsączająca z piasku grubości  15cm

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy ograniczyć obustronnie

obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem

z betonu kl. C12/15 MPa.

Nawierzchnia jezdni dróg gminnych na dojazdach

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70                         -  4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC15W 50/70                         -  8 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.  - 20cm

- warstwa mrozoochronna  z gruntu stabiliz. cementem  kl. C1,5/2        - 15cm

Zjazdy do posesji

- warstwa ścieralna  z kostki  betonowej  (kolor czerwony)                     -   8cm

- podsypka cementowo- piaskowa                                                            -   3cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech.   - 12cm

- warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego cementem             - 15cm

Nawierzchnię zjazdów należy ograniczyć obrzeżem betonowym12x25cm  ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15MPa.

4.   ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz części jezdni ulicy Morownickiej i Wodnej systemem drenażu francuskiego z odprowadzeniem wód deszczowych do odbiorników naturalnych ( istn. staw oraz rów drogowy) . Zastosowano rurę drenarską PP Dn160  SN8.  Średnia głębokość ułożenia drenu 100cm.  Lokalizacja drenażu francuskiego: strona lewa km 0+700 do 0+835

oraz km 1+004 do 1+505.  Po stronie prawej w km 0+558 do 0+716 zastosowano

rów chłonny kryty o średniej głębokości 1,00m.

5.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną

z drogą zachodzi konieczność regulacji włazów do studzienek rewizyjnych

istniejącej kanalizacji sanitarnej.

6.  ROBOTY INNE

W ciągu projektowane przebudowy nie zlokalizowano punktów osnowy

geodezyjnej. W przypadku natrafienia podczas robót na jakikolwiek obiekt

geodezyjny należy go zabezpieczyć przed zniszczeniem i niezwłocznie

zawiadomić Zamawiającego.

7.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU (INWESTYCJI)

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo

Budowlane  obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan

środowiska w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

9.11.2004 r.  (Dz. U. NR 257 poz. 2573)

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI  - WŁĄCZENIA

(nawierzchnia  z betonu asfaltowego)

Km  0+110,00		droga polna		60,00m2	str. prawa

Km  0+260,00		droga polna		35,00m2	str. prawa

Km  0+548,00		ul. Łepkowicza	70,00m2	str. prawa

Km  1+117,00		ul. Winnicka		60,00m2	str. lewa

Km  1+268,00		ul. Stawowa		70,00m2	str. lewa

Km  1+400,00		droga polna		50,00m2	str. lewa

Km  1+509,00		droga polna		35,00m2 	 str. lewa

----------------------------------

Razem		          380,00m2

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI- kostka  czerwona

| Lp | Ulica strona ulicy | Szerokość zjazdu | Długość zjazdu | Powierzchnia. zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
|  | Morownicka |  |  |  |  |
| 1 | prawa | 5,00 |  | 14,00 |  |
| 2 |  | 4,85 |  | 16,30 |  |
| 3 |  | 4,40 |  | 14,60 |  |
| 4 |  | 5,60 |  | 18,30 |  |
| 5 |  | 5,15 |  | 16,40 |  |
| 6 |  | 4,50 |  | 14,00 |  |
| 7 |  | 4,50 |  | 16,80 |  |
| 8 |  | 4,20 |  | 16,40 |  |
| 9 |  | 4,50 |  | 14,50 |  |
| 10 | lewa | 4,50 |  | 21,00 |  |
| 11 |  | 8,70 |  | 20,60 |  |
| 12 |  | 4,20 |  | 10,80 |  |
| 13 |  | 4,50 |  | 11,70 |  |
| 14 |  | 5,00 |  | 12,30 |  |
| 15 |  | 5,00 |  | 14,00 |  |
| 16 |  | 4,00 |  | 8,10 |  |
| 17 |  | 3,50 |  | 10,30 |  |
| 18 |  | 7,60 |  | 19,70 |  |
| 19 |  | 4,20 |  | 11,40 |  |
| 20 |  | 3,00 |  | 9,70 | 292,00 |
|  | Wodna |  |  |  |  |
| 21 | lewa | 5,50 |  | 16,70 |  |
| 22 |  | 5,40 |  | 12,50 | Stawowa |
| 23 |  | 4,00 |  | 11,70 |  |
| 24 |  | 5,10 |  | 14,70 |  |
| 25 |  | 5,70 |  | 24,60 |  |
| 26 |  | 3,90 |  | 13,70 |  |
| 27 |  | 4,00 |  | 15,80 |  |
| 28 |  | 5,00 |  | 14,10 | 124,00 |
| Razem |  | 136,00m |  | 416,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO

( nawierzchnia z betonu asfaltowego piaskowego)

| Lp | Ulica strona ulicy | Długość | Szerokość | Powierzchnia. | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
|  | Morownicka |  |  |  |  |
| 1 | prawa | 109,00 | 2,00 | 218,00 |  |
| 2 |  | 148,00 | 2,00 | 296,00 |  |
| 3 |  | 283,00 | 2,00 | 566,00 |  |
| 4 |  | 230,00 | 2,00 | 460,00 |  |
| 5 | lewa | 432,00 | 2,00 | 864,00 |  |
|  | Wodna |  |  |  |  |
| 6 | lewa | 90,00 | 2,00 | 180,00 |  |
| 7 |  | 126,00 | 2,00 | 252,00 |  |
| 8 |  | 108,00 | 2,00 | 216,00 |  |
| 9 |  | 4,00 | 2,00 | 8,00 |  |
| 10 |  | 20,00 | 2,00 | 40,00 |  |
| Razem |  | 1550,00 |  | 3.100,00m2 |  |

ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH ROBÓT

Obrzeże bet. 8x30cm

1550,00x2=                                                                  =    3.100,00mb

Krawężnik bet. najazdowy 15x22cm

136,00+6,00x28=                                                         =       304,00mb

Krawężnik betonowy 12x25cm

28x12,00=                                                                   =       336,00mb

Drenaż francuski

135,00+501,00 =                                                         =       636,00mb

Rów chłonny kryty

od 0+558 do 0+716                                                     =        158,00mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek - warstwa odsączająca 3.100,00x0,15= 465,00 - drenaż francuski 636,00x0,5x0,32= 102,00 - rów chłonny 158,00x0,5x0,32= 25,00 | m3 | 592,00 |
| 2 | podsypka cementowo – piaskowa - zjazdy 416,00x0,03= | m3 | 12,50 |
| 3 | grunt stabilizowany cementem kl. C1,5/2 MPa - zjazdy do posesji 416,00 x 0,15 = | m3 | 62,50 |
| 4 | beton kl. C12/15 - ława pod obrzeże 8x30 1.872,00 x 0,036 = 68,00 - ława pod kraw. 12x25 336,00 x 0,063 = 21,00 - ława pod kraw. 15x22 220,00 x 0,063 = 14,00 | m3 | 103,00 |
| 5 | kruszywo łamane 0/31,5mm - podbudowa pod ścieżkę 3.100,00x0,10 =310,00 - podbudowa (skrzyżowania) 380,00x0,20 = 76,00 - podbudowa zjazdy 416,00x0,12 = 50,00 | m3 | 436,00 |
|  | kruszywo łamane 31,5/63,00mm - drenaż francuski 636,00x0,5x0,48= 153,00 - rów chłonny 158,00x0,5x0,48= 38,00 | m3 | 191,00 |
| 6 | beton asfaltowy AC 5S 50/70 - ścieżka 3cm 3.100,00x0,075x1,02 = | Mg | 238,00 |
| 7 | beton asfaltowy AC 16W 50/70 (skrzyżowania) - warstwa wiążąca 8cm 380,00x0,200x1,02 = | Mg | 77,50 |
| 8 | beton asfaltowy AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna 380,00x0,100x1,02 = | Mg | 39,00 |
| 9 | emulsja szybkorozpadowa 380,00 x 0,0005 = | Mg | 0,20 |
| 10 | krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm 304,00 x 1,04= | mb | 316,00 |
| 11 | krawężnik betonowy 12x25cm 28x12,00= | mb | 336,00 |
| 12 | obrzeże betonowe 8x30cm 3.100,00 x 1,04= | mb | 3.224,00 |
| 13 | kostka betonowa brukowa grub. 8cm – czerwona - zjazdy 416,00x 1,02 = | m2 | 424,00 |
| 14 | rura drenarska PP Dn160 SN8 - drenaż francuski | mb | 636,00 |
| 15 | bariera segmentowa 200x120cm | szt. | 3,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

----------------------------------------------------------------------------------------

Projekt  :

Zbiór    :C:\Ulica\Ulica1275\Śmigiel Morownicka.niw

----------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00      0,05      0,20                                                          0,00

45,00      2,38      8,79      2,38       6,41

45,00      0,06      0,19                                                          6,41

55,00      3,07     10,66      3,07       7,60

100,00      0,06      0,19                                                         14,00

48,00      6,41     10,35      6,41       3,94

148,00      0,21      0,24                                                         17,94

70,00     33,68      9,80      9,80     -23,89

218,00      0,75      0,04                                                         -5,95

32,00     16,88      1,49      1,49     -15,38

250,00      0,30      0,05                                                        -21,33

70,00     14,55     20,31     14,55       5,75

320,00      0,11      0,53                                                        -15,58

40,00      3,71     15,89      3,71      12,19

360,00      0,07      0,26                                                         -3,39

43,00      1,70     25,57      1,70      23,87

403,00      0,01      0,92                                                         20,48

69,00      0,79     42,89      0,79      42,10

472,00      0,02      0,32                                                         62,58

38,00      0,64     12,11      0,64      11,47

510,00      0,02      0,32                                                         74,05

73,00      5,92     15,40      5,92       9,49

583,00      0,15      0,10                                                         83,54

47,00     11,00      4,43      4,43      -6,56

630,00      0,32      0,09                                                         76,98

50,00     16,14      4,27      4,27     -11,87

680,00      0,32      0,09                                                         65,11

45,00     17,71      3,20      3,20     -14,50

725,00      0,46      0,06                                                         50,61

45,00     22,93      6,38      6,38     -16,55

770,00      0,55      0,23                                                         34,05

80,00     28,09     19,41     19,41      -8,67

850,00      0,15      0,26                                                         25,38

60,00      7,16     18,79      7,16      11,63

910,00      0,09      0,37                                                         37,01

35,00      3,06     12,86      3,06       9,80

945,00      0,08      0,37                                                         46,81

44,00      3,83     15,81      3,83      11,98

989,00      0,09      0,35                                                         58,78

51,00      4,63     17,98      4,63      13,35

1040,00      0,09      0,35                                                         72,13

48,00      4,37     16,98      4,37      12,61

1088,00      0,09      0,35                                                         84,74

47,00      4,28     16,57      4,28      12,29

1135,00      0,09      0,35                                                         97,03

17,00      1,54      5,97      1,54       4,43

1152,00      0,09      0,35                                                        101,46

38,00      2,99     12,71      2,99       9,72

1190,00      0,07      0,32                                                        111,18

50,00     11,87      8,79      8,79      -3,08

1240,00      0,41      0,03                                                        108,10

40,00     11,43      4,91      4,91      -6,51

1280,00      0,16      0,21                                                        101,59

58,00      9,40      9,15      9,15      -0,24

1338,00      0,16      0,10                                                        101,35

52,00      8,36      5,41      5,41      -2,96

1390,00      0,16      0,10                                                         98,39

20,00      2,83      6,17      2,83       3,34

1410,00      0,12      0,51                                                        101,73

37,00      4,46     18,46      4,46      14,00

1447,00      0,12      0,49                                                        115,73

53,00      6,28     26,20      6,28      19,92

1500,00      0,12      0,50                                                        135,65

35,00      2,07     25,64      2,07      23,56

1535,00      0,00      0,96                                                        159,22

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM                              274,15    433,37    163,93

Nadmiar WYKOP  159,22m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP