PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Remont pomieszczeń sanitariatów klubu sportowego GROM Czacz

Obiekt:

Budynek świetlicy wiejskiej w Czaczu

Lokalizacja obiektu:

Czacz

ul. Gen. Augusta E. Fieldorfa

Inwestor:

Gmina Śmigiel

64-030 Śmigiel

Plac Wojska Polskiego 6

Stadium:

Szkic	 budowlano - wykonawczy

Opracował:

Śmigiel, 01.2020

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

Spis treści

OPIS TECHNICZNY	3

1 Podstawa opracowania	3

2 Przedmiot i zakres opracowania	3

3 Charakterystyka stanu istniejącego	3

3.1 Lokalizacja	3

3.2 Obiekt	4

3.3 Określenie stanu technicznego remontowanych pomieszczeń	4

4 Charakterystyka planowanej inwestycji	10

5 Opis projektowanych rozwiązań materiałowych:	10

5.1 BRANŻA BUDOWLANA	10

	DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA	10

	ŚCIANY I SUFITY	10

	POSADZKI	12

KABINY SANITARNE	13

	ARMATURA SANITARNA	13

	WYPOSAŻENIE	15

	OŚWIETLENIE	16

	STOLARKA DRZWIOWA	17

5.2 BRANŻA SANITARNA	17

5.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA	19

CZĘŚĆ GRAFICZNA	20

# OPIS TECHNICZNY

## 1 Podstawa opracowania

− wizja lokalna, inwentaryzacja własna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,

− obowiązujące przepisy i normy budowlane.

## 2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje remont szatni klubu sportowego GROM Czacz w zakresie dostosowania istniejącego układu wewnętrznych ścian działowych do nowego układu funkcjonalno - użytkowego, wymiany stolarki drzwiowej, okładzin ścian, podłóg, wymianę osprzętu sanitarnego.

## 3 Charakterystyka stanu istniejącego

### 3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany przy ul. Gen. Augusta E. Fieldorfa w Czaczu.

### 3.2 Obiekt

Budynek złożony z kilku segmentów w zwartej zabudowie o 1-2 kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Budynek zbudowany w technologii uprzemysłowionej z kilkoma klatkami schodowymi, w układzie podłużnym.

W obrębie budynku funkcjonują:

- filia biblioteki miejskiej w Śmiglu

- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczu

- świetlica wiejska/sala gimnastyczna

- klub sportowy GROM Czacz

Za budynkiem znajduje się boisko sportowe wraz z trybunami.

### 3.3 Określenie stanu technicznego remontowanych pomieszczeń

− konstrukcja budynku – stan dobry,

− stolarka drzwiowa w złym stanie technicznym, do wymiany,

− wyposażenie sanitarne pomieszczeń –przestarzałe technicznie, stan zły,

− wykończenie powierzchni ścian i posadki w stanie złym, tynki i płytki w licznych miejscach wykazują spękania i złą przyczepność do podłoża

Zakres opracowania

# 4 Charakterystyka planowanej inwestycji

Zakres robót obejmuje:

- przebudowę układu ścian wewnętrznych,

- remont posadzek, ścian i sufitów,

- wymianę drzwi wewnętrznych,

- wymianę instalacji i osprzętu sanitarnego,

- dostosowanie instalacji sanitarnej i elektrycznej do zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń sanitarnych.

# 5 Opis projektowanych rozwiązań materiałowych:

## 5.1 BRANŻA BUDOWLANA

### DEMONTAŻ WYPOSAŻENIA

Demontażowi podlegają wszystkie elementy wyposażenia, takie jak: drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami, urządzenia sanitarne, obudowy instalacji itp.

Demontażowi podlegają również wszystkie części instalacji w obrębie pomieszczeń, okablowanie, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny itp.

Należy usunąć okładziny ceramiczne i drewniane ścian oraz posadzki ze wszystkich pomieszczeń objętych remontem.

Nie przewiduje się wykorzystania demontowanych elementów. Wszystkie zdemontowane elementy należy natychmiast wywieźć z terenu obiektu.

### ŚCIANY I SUFITY

- PRZYGOTOWANIE

Ze wszystkich ścian adoptowanych skuć glazurę oraz odspojone, słabe tynki.

Na suficie skuć tynki odparzone i zawilgocone (w narożach). Ściany po usuniętej okładzinie ceramicznej oczyścić z resztek kleju i zaprawy. W przypadku stwierdzenia widocznych pęknięć w murze lub w fugach cegieł, miejsca spękań przykryć taśmą wzmacniającą z siatki podtynkowej z włókna szklanego

mocowaną na zaprawie klejowej. Przebicia ścian i stropów po zdemontowanych instalacjach należy zaślepić zaprawą cementową lub zamurować.

Powierzchnie ścian przewidziane do obłożenia glazurą wyrównać zaprawą zacierając na ostro. 
Na nowych i istniejących ścianach powyżej glazury wykonać tynk wapienny kl. III, gr.1,0 -1.5cm lub do uzyskania równej płaszczyzny ściany. Analogicznie uzupełnić tynki na suficie. Narożniki nie przewidziane do osłonięcia glazurą wykończyć profilem narożnym podtynkowym. Sufity oczyścić z istniejącej farby. Naprawić lokalne ubytki tynku lub spękania odpowiednią zaprawą gipsową.

Sufity zaciągnąć szpachlą gipsową dla uzyskania równej powierzchni.

Wszystkie ścianki działowe wykonać w technologii murowanej, gr. 12 cm z cegły ceramicznej dziurawki klasy 5 MPa na zaprawie cem-wap. klasy 5 MPa. Obudowy instalacji wod. – kan. i konstrukcji wsporczych muszli ustępowych wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na konstrukcji z profili stalowych zimnogiętych C-50.

- MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania jednolitego koloru.

Wszystkie sufity oraz ściany malować farbą  emulsyjną do wnętrz mokrych – np. lateksową, białą matową. Wymagania techniczne:

- zdolność krycia: minimum Klasa 2,

- lepkość Brookfield: minimum 6000,

- zawartość części stałych: min. 46% wagi

- stopień bieli: minimum 85%,

- I lub II klasa odporności na ścieranie i szorowanie na mokro

- połysk : MAT .

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN.

Ściany w obrębie pomieszczeń obłożyć do wysokości zgodnie z rysunkiem nr 7.

Szatnia

- płytki betonowe 30x60

Łazienka

- płytka szara matowa 10x30

Spoinować fugą elastyczną wodoodporną, przeznaczoną do wąskich spoin.

Kolor:

- Szatnia – szary

- Łazienka - czarny

Szerokość fugi maks. 2mm. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).

W narożach ścian i na styku z innymi elementami stosować fugi wysoce elastyczne lub silikonowe.

Rozkład na ścianach zgodnie z rysunkami, unikając pasków mniejszych niż 10cm w narożach.

Jako wykończenia przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe czarne (wypukłe i wklęsłe) plastikowe. Płaszczyzny suchych tynków, nie wykończone płytkami należy przygotować przez szpachlowanie złączy i gruntowanie, pod malowanie dwukrotne emulsją akrylową w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

### POSADZKI

- PRZYGOTOWANIE

Otwory w stropie po zdemontowanych odpływach z ustępów zaślepić.

We wszystkich pomieszczeniach sanitariatów należy wykonać nowe warstwy podłogowe w układzie:

− warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej na płycie stropowej gr. śr. 2cm, zatarta na ostro,

− izolacja akustyczna – styropian płyta EPS 100 gr. 2,0cm,

− warstwa ochronna – folia PE zgrzewana, z wywinięciem na ściany

− wylewka z zaprawy cementowej gr. 5 cm,

− elastyczna warstwa wodoszczelna z folii w płynie,

− płytki gresowe na zaprawie klejowej.

- WYKOŃCZENIE POSADZEK

Posadzki wyłożyć płytkami gresowymi nieszkliwionymi 4 kl. Ścieralności.

Wymagane parametry techniczne:

- grubość min. 6,5mm

- mrozoodporność

- nasiąkliwość ≤ 0,5%

- odporność na ścieranie – maks. 130mm3

Płytki układane na klej odpowiedni do płytek gresowych.

Wymagane parametry techniczne:

- klasa przyczepności i elastyczności S1

- przyczepność ≥ 1,0 MPa.

Spoinować fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach.

Kolor:

Szatnie/ łazienka - szary

Szerokość fugi maks. 2,0mm.

Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień).

Szatnia/ łazienka

- płytka betonowa 50x50

### KABINY SANITARNE

Kabiny wydzielone lekkimi ściankami parawanowymi wysokości 200cm z prześwitem 15 cm nad posadzką.

Ścianki systemowe:

- elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30 mm,

- rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL o grubości 2 mm,

- wodoodporna,

- krawędzie oklejone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2 mm

- okucia ze stali nierdzewnej

Kolorystyka – granat

Okucia – chromowane

Zasłonka prysznicowa - biała

### ARMATURA SANITARNA

- URZĄDZENIA SANITARNE

Wszystkie urządzenia sanitarne montować zgodnie z zaleceniami producenta.

- Umywalki wraz z baterią umywalkową – pojedyncza lub wielostanowiskowa prostokątna biała

- WC - stelaż podtynkowy, miska wisząca wraz z deską wolno opadającą

- bateria natryskowa – słuchawka montowana na wysokości 1,80 m

### WYPOSAŻENIE

- WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

- PODAJNIKI PAPIERU

Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu naściennego z  wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy. Kolor biały.

Automatyczny pojemnik na ręczniki papierowe w rolce, naścienny. Kolor biały.

- LUSTRA

Nad umywalkami zamontować lustro klejone do ściany wym. np. 120x60 cm. Lustro mocować w grubości płytek ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek.

Lustra ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią.

Lustra klejone do podłoża specjalistycznym klejem do luster na całej powierzchni.

Styk z płytkami okładzin ściennych spoinowany fugą elastyczną.

- POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

- Kosz na śmieci typu wiadro.

- Podajniki do mydła do montażu naściennego – białe

- Pojemniki na ręczniki papierowe w rolce do montażu naściennego – białe,

Instalacje wodne i c.o. prowadzone w obrębie pomieszczeń w bruzdach ścian pod tynkiem. Istniejące piony wodne do przeniesienia do bruzdy w ścianie. Przejścia przez strop ukryte pod tynkiem lub pod posadzką.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone obecnej lokalizacji podlegają wymianie w obrębie pomieszczenia.

Podejścia z ustępów prowadzone ponad podłogą.

Podejścia do urządzeń (poziomy) prowadzić w bruzdach w ścianie, za obudową g/k, ponad sufitem podwieszanym lub w obrębie zabudowy meblowej, pod blatem. Nie dopuszcza się obudowywania podejść stopniem na styku posadzki i ściany.

Wentylacja z toalet prowadzona kanałem stalowym do istniejącego pionu murowanego. Na kanale zamontowany wentylator kanałowy o sterowaniu zegarowym.

Wloty do kanałów w suficie podwieszonym – anemostatem okrągłym.

Instalacje elektryczne prowadzone pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe mocowane natynkowo 
do sufitu. Oprawy sufitowe montować na osi pomieszczenia lub w równych odległościach od przeciwległych ścian. W razie wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.

- WYPOSAŻENIE SZATNI

- Ławki szatniowe – czarny stelaż, elementy drewniane – szare

- Szafa do szatni – 2 sztuki – kolor szary

- Pralka – 2 sztuki,

  - szerokość: 60 cm,

  - Ładowność: 8-9 kg

  - Klasa energetyczna: A+++

### OŚWIETLENIE

Oprawy sufitowe montować na osi pomieszczenia lub w równych odległościach od przeciwległych ścian.

- listwa sufitowa z reflektorami - czarna

- Lampa sufitowa Plafon LED

W razie wątpliwości należy zwrócić się do projektanta.

Szczegóły wykonania pozostałych instalacji w opisach odpowiednich branż.

### STOLARKA DRZWIOWA

Typy drzwi:

Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniu szatni, wymiary jak na rys. Istniejące drzwi do wymiany (75/200) – wymiary zweryfikować na miejscu.

Drzwi pełne bezprzylgowe.

Ościeżnica opaskowa do mocowania na wykończone ściany.

Skrzydło bez samozamykacza, na zawiasach samopowrotnych.

Skrzydło łazienkowe wyposażone w wycięcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa

aluminiowa. Wymagany minimalny łączny prześwit kratki 0,022m2.

Wszystkie drzwi - wysokość w świetle ościeżnicy 200cm.

Skrzydła i ościeżnice – gładkie. Ościeżnice mocowane na kołki do muru i dodatkowo pianką montażową na całym obwodzie.

Wszystkie drzwi wewnętrzne, powinny pochodzić od jednego dostawcy i być wykończone w ten sam sposób. Skrzydła drzwi płaskie bez wzorów.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkręty. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym.

Kolor antracyt

## 5.2 BRANŻA SANITARNA

- Instalacja wody zimnej i ciepłej.

Woda na potrzeby gospodarczo – bytowe doprowadzona jest z istniejącego przyłącza wody.

Źródłem ciepłej wody jest bojler elektryczny.

Instalację wodociągową wewnętrzna prowadzić wzdłuż ścian, w bruzdach ścian i podłóg ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku przyboru.

Instalacje wodną wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych izolowanych cieplnie (grubość izolacji przyjąć zgodnie z tabelą). Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PVC z uszczelkami gumowymi , łączonych kielichowo:

- przewody pod posadzkowe wykonać z rur PVC typu S,

- przewody naziemne wykonać z rur PVC typu N.

Należy sprawdzić drożność istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz jej stan techniczny. Należy nawiązać się do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wykorzystać główne rurociągi pod posadzkowe oraz piony. Piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje oraz zakończyć wywiewkami PVC 110/160 mm wyprowadzonymi ponad dach. Piony ukryć w bruzdach ściennych lub obudować płytą g-k.

Podejścia kanalizacyjne do przyborów winny zostać wykonane jako podtynkowe. Średnice podejść 
do przyborów wykonać jako zgodne ze średnicami wylotu z przyborów sanitarnych.

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem minimalnym 1,5% w kierunku zrzutu ścieków. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych.

- Instalacja ogrzewania

W ramach opracowania przewiduje się wymianę istniejących grzejników.

- Wentylacja

W pomieszczeniach przewidziano zamontowanie wentylatorów łazienkowych. Do montażu wentylatorów wykorzystać istniejące przewody wentylacyjne uprzednio sprawdzając ich drożność.

Do nawiewu świeżego powietrza w pomieszczeniach wyposażonych w okna zaprojektowano nawiewniki okienne na ramowe. W pomieszczeniach bez okien przewidziano kratki transferowe 
w drzwiach wewnętrznych.

- Izolacja przewodów

Instalacje należy izolować termicznie i przeciwwilgociowo. Grubości izolacji:

### 5.3 BRANŻA ELEKTRYCZNA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wymianę okablowania oraz osprzętu w obrębie remontowanych pomieszczeń. Należy przewidzieć rozbudowę istniejącej instalacji w związku 
ze zmianą układu funkcjonalno – użytkowego (montaż dodatkowego oświetlenia i włączników).

- Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać. zgodnie z obowiązującymi przepisami. W skład badań pomontażowych wchodzą:

- Oględziny

- Badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej impedancji pętli zwarcia

- Badanie działania wyłącznika różnicowo-prądowego

- Badanie rezystancji izolacji przewodów

- Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń , dokręcenie styków)

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. – Szatnie Czacz

- Inwentaryzacja budowlana

- Układ funkcjonalno – użytkowy

- Zmiany budowlane – wyburzenia

- Zmiany budowlane - domurowania

- Elektryka

- Instalacje wodno - kanalizacyjne

- Okładziny ścian

- Podłogi