Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Śmiglu:

PAKIET I – zakup wyposażenia sal

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w Części III IDW – opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wyposażenia sal.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w Części III IDW – opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wyposażenia sal, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zostać zweryfikowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy w Części III IDW – opis przedmiotu zamówienia – zestawienie wyposażenia sal, wskazana została nazwa handlowa czy znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.

  - Powołując się na art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SAL

| Lp. | Nazwa towaru | Opis produktu zamówienia | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko | Wymiary: 1200x600x750 mm Kolor: buk Kolorowe wstawki: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żólty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary | szt. | 6 |
| 2 | Telewizor | 50” LED 4K , Bluetooth Smart TV; Tak. Technologia odświeżania; TM 100. Technologia HDR (High Dynamic Range); Tak. Złącza; HDMI x4, USB x2. Funkcje; Wi-Fi, DLNA, Bluetooth Nagrywanie na USB. | szt. | 4 |
| 3 | Krzesła do biurek | Szare obicie | szt. | 10 |
| 4 | Szafy przesuwne typu komandor | 1) wys. 3300, szer. 900, gł. 600 mm 2) wys. 3300, szer. 850, gł. 600 mm 3) wys. 3300, szer. 1300, gł. 600 mm 4) wys. 3300, szer. 1200, gł. 600 mm 5) wys. 3300, szer. 1150, gł. 600 mm Kolor: buk Pomiar rzeczywisty na miejscu, z montażem | szt. | 1 1 2 1 1 |
| 5 | Szafka do łazienki kominek | Szerokość: 400 mm Głębokość: 300 mm Wysokość: 1700 mm Kolor: biały, Na nóżkach, Cała zamykana | szt. | 6 |
| 6 | Zabawki do sal | Duże wafle duży zestaw 190 ele. Małe wafle mini 300 ele. Klocki duplo delux Wózek dla lalek Lalki Samochody małe resoraki zestaw Klocki rzepki jeżyki 90 ele. Zestaw autek dla dzieci Wciskane grzybki z 5 podkładkami Zestaw 18 modeli kids cars Kubeczki w zestawie Lekarz w walizce Fryzjer w walizce Zestaw dużych zwierząt 12 cm domowe, gospodarskie, egzotyczne Samochody duże: wywrotka, Samochody duże ciężarówka Samochody duże śmieciarka Traktor z ładowarką Koparka Lalka bobas Klocki drewniane 100 szt. Interaktywne klocki Klocki kloksy 500 ele. Duplo pudełko z klockami Puzzle max 24 el. Puzzle 40 el. Puzzle 60 el. Plastikowe owoce i warzywa Zestaw garnuszków w koszyku Domek dla lalek z plastiku Mały majsterkowicz w skrzynce Drewniany zegar | worek karton pudełko szt. szt. szt. pojemnik zestaw kpl. zestaw zestaw szt. szt. zestaw szt. szt. szt. szt. szt. szt. zestaw kpl. kpl. pudełko szt. szt. szt. zestaw zestaw szt. zestaw szt. | 6 2 6 10 18 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 6 6 6 6 6 |
| 7 | Odtwarzacz CD | Z wejściem USB | szt. | 6 |
| 8 | Gazetka magnetyczna | Biała Wymiary: 150x100 cm | szt. | 9 |
| 9 | Gazetka korkowa | Długość: 150 cm Szerokość: 100 cm | szt. | 12 |
| 10 | Szafa | Z montażem regał średni wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x1180x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, regał ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, każda przestrzeń ma zamontowana dodatkową pionową przegrodę usytuowaną niesymetrycznie w stosunku 2/3 do 1/3, przegrody są raz z lewej raz z prawej strony, regał jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 2-czerwony, 2-pomarańczowy, 2-żólty, 1- niebieski, 2- zielony, 1- szary | szt. | 10 |
| 11 | Szafa | Z montażem szafa średnia wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x1180x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, każda przestrzeń ma zamontowana dodatkową pionową przegrodę usytuowaną niesymetrycznie w stosunku 2/3 do 1/3, przegrody są raz z lewej raz z prawej strony, przestrzenie 1/3 są szafkami z drzwiami 2 x prawe i 1 x lewe, uchwytu podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żólty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary | szt. | 6 |
| 12 | Szafa | Z montażem regał średni wym. (wys. x szer. x gł.) 1240x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, regał ma trzy przestrzenie poziome do przechowywania, regał jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 2-czerwony, 2-pomarańczowy, 2-żólty, 2- niebieski, 2- zielony, 2- szary | szt. | 12 |
| 13 | Szafa duża | Z montażem szafa średnia czterodrzwiowa wym. (wys. x szer. x gł.) 1620x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma cztery przestrzenie poziome do przechowywania, uchwytu podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żólty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary | szt. | 6 |
| 14 | Szafa duża | Podest kolor 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żólty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary Z montażem szafa średnia dwudrzwiowa z szufladą wym. (wys. x szer. x gł.) 1620x800x400 mm, płyta 18 mm kolor buk, obrzeże PCV 2 mm, szafa ma dwoje drzwi na dole szafy (w środku jedna półka), nad szafka znajduje się szuflada na całej szerokości szafy, nad szufladą jest przestrzeń regałowa z dwiema półkami, uchwytu podłużne drewniane dł. 14 cm malowane trzykrotnie na różne kolory szafa jest konstrukcji cokołowej, kolory cokołów: 1-czerwony, 1-pomarańczowy, 1-żólty, 1- niebieski, 1- zielony, 1- szary | szt. | 6 |
| 15 | Fotel biurowy | - Tapicerka wykonana z tkaniny w kolorze szarym - Stelaż metalowy, chromowany - Podstawa typu gwiazda wyposażona w pięć plastikowych kółek jezdnych - Mechanizm podstawowy - Regulowana wysokość z możliwością obracania | szt. | 1 |  |
| 16 | Szafa biurowa | Białe długie uchwyty Z montażem Szafa aktowa wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi , w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe białe usytuowane poziomo w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus klon i drzwi klon. | szt. | 5 |  |
| 17 | Szafa biurowa | Białe długie uchwyty Z montażem Szafa aktowa z witryną wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi (górne szkło hartowane ), w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe podłużne białe usytuowane poziomo w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt.; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon, uchwyty białe duże ( jak wyżej) | szt. | 1 |  |
| 18 | Szafa biurowa | Białe długie uchwyty Z montażem Szafa odzieżowa prawa wym. 1960x600x400 mm, jedne drzwi na całej wysokości szafy , w środku jedna półka oraz drążek wysuwany na ubrania; konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyt metalowy podłużny biały; skrzydło szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon | szt. | 2 |  |
| 19 | Biurko | Biurko narożne lewe z blatem w kształcie litery L z miejscem na kontenerek Kolor klon z białą listwą maskującą Z montażem Biurko narożne wym. 1800/700x1600/600x750 lewe, płyta 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, blat jest wyprodukowany z jednego kawałka płyty (bez łączeń), blenda czołowa w kolorze białym, blenda boczna w kolorze biurka na całej wysokości, płyta kolor klon. | szt. | 2 |  |
| 20 | Biurko | Biurko narożne prawe z blatem w kształcie litery L z miejscem na kontenerek Kolor klon z białą listwą maskującą Z montażem Biurko narożne wym. 1800/700x1600/600x750 mm prawe, płyta 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, blat jest wyprodukowany z jednego kawałka płyty (bez łączeń), blenda czołowa w kolorze białym, blenda boczna w kolorze biurka na całej wysokości, płyta kolor klon. | szt. | 2 |  |
| 21 | Kontenerek | Klon Jasne uchwyty Z montażem Kontenerek 4 szuflady wym. 620x420x600 mm; zamek centralny; cztery kółka; uchwyty metalowe podłużne w kolorze białym; płyta 18 mm klon; obrzeże 2 mm. | szt. | 4 |  |
| 22 | Szafka | Z montażem Szafa aktowa wym. 824x800x400 mm, dwoje drzwi na całej wysokości szafy , w środku jedna półka, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty metalowe podłużne białe usytuowane poziomo w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. ; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi nakładanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus i drzwi klon. | szt. | 1 |  |
| 23 | Krzesło biurowe | Szare poszycie Krzesło konferencyjne Krzesło jest tapicerowane jednolitą tkaniną w kolorze szarym. Posiada elegancki kształt i linię. Cienkie, delikatne oparcie i siedzisko oraz smukły, stabilny stelaż. Nóżki malowane proszkowo na kolor czarny. | szt. | 8 |  |
| 24 | Stół konferencyjny | Długość: 1800 mm Wysokość: 720 mm Szerokość: 1000 mm Wysokość po złożeniu: 80 mm Grubość blatu: 22 mm Model: Owal Kolor blatu: Biały Kolor stelaża: Czarny Materiał blatu: Laminat Materiał podstawy: Stal Podstawa: Składany Składalność: Tak Waga: 31,9 kg | szt. | 1 |  |
| 25 | Lada | Z montażem Lada wolnostojąca wym. 1600x750x750 mm; płyta 18 mm koloru klon; blenda zabudowana na całej wysokości lady w kolorze białym, cofnięta od czoła o 10 cm; lada przygotowana do zmontowania z innymi elementami lady; obrzeże 2 mm; przelotka z prawej strony. | szt. | 1 |  |
| 26 | Szafa | Z montażem Szafa 8 schowków + 18 dzienników wym. 1960x800x400 mm, dziesięć schowków z czego w dwóch znajdują się przegrody na dzienniki po 9 sztuk w każdej; drzwi na całej wysokości schowka, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. na całej wysokości drzwi; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone. | szt. | 1 |  |
| 27 | Szafa | Z montażem Szafa aktowa wym. 1960x800x400 mm, cztery drzwi , w środku cztery półki, odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą w kolorze buk o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone. | szt. | 1 |  |
| 28 | Szafa | Z montażem Szafa z wnęką wym. 1960x800x400 mm, na dole i u góry szafka w środku jedna półka; pomiędzy nimi wnęka z kolorowym wkładem; wewnątrz wkładu znajdują się 12 przegródek na dokumenty; odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327mm); konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty) gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 37,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi ; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone, wkład we wnęce oddzielający szafki zielony. | szt. | 1 |  |
| 29 | Szafa odzieżowa | Z montażem Szafa odzieżowa wym. 1960x800x600 mm prawa, dwoje drzwi na całej wysokości szafy , w środku jedna półka oraz drążek na ubrania; konstrukcja szafy wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na drzwi; szafa w całości wykonana z meblowej płyty wiórowej powlekanej obustronnie melaminą o klasie higieniczności E1 (korpus, półki, fronty, ) o gr. 18mm; krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty meblowej; uchwyty z drewna litego malowane trzykrotnie lakierem ekologicznym w każdym skrzydle drzwiowym po 1szt. o wym. 100,6x5x2,8cm; skrzydła szafy zamykane na zamek patentowy z 2szt. kluczy łamanych - wzmocnionych przed złamaniem; wieniec dolny wyposażony w 4 stopki regulowane (poziomowanie szafy do 1,5cm) od wewnątrz mebla; zawiasy metalowe puszkowe do drzwi wpuszczanych o kącie rozwarcia min. 100 st. pozwalające na szybki montaż drzwi bez użycia narzędzi; korpus grafit, drzwi białe, uchwyty zielone. | szt. | 1 |  |

| 30 | Uchwyty ścienne stałe dla osób niepełnosprawnych | - Lakierowane proszkowo na kolor biały - Średnica rury 25mm - Zestaw śrub montażowych oraz zaślepek ozdobnych w komplecie - Posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych Długość 50 cm | szt. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Uchwyty ścienne ruchome | - Lakierowane proszkowo na kolor biały - Średnica rury 25mm - Zestaw śrub montażowych w komplecie - Posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych Długość 50 cm | szt. | 4 |
| 32 | Szatnia ze stelażem | Wys. siedziska 35 cm, Wymiary: 120x43,4x122 cm, Kolor: klon, Kolor siedziska: klon Z montażem Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19mm, półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18mm z obrzeżem ABS, Wieszaki na ubrania | kpl. | 22 |
| 33 | Szatnia ze stelażem | Wys. siedziska 35 cm, Wymiary: 61,1x43,4x122 cm Kolor: klon, Kolor siedziska: klon Z montażem Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19mm, półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18mm z obrzeżem ABS, Wieszaki na ubrania | kpl. | 1 |
| 34 | Szatnia rogowa ze stelażem | Wys. siedziska 35cm, Wym. 76,4x43,4x122 cm Kolor: klon, Kolor siedziska: klon Z montażem Siedzisko wykonane ze sklejki o grubości 19mm, półka wykonana z laminowanej płyty o grubości 18mm z obrzeżem ABS, Wieszaki na ubrania | kpl. | 3 |
| 35 | Krzesła składane do auli | Szerokość: 45 cm Głębokość: 47 cm Wysokość: 76 cm Szerokość siedziska: 39 cm Głębokość siedziska: 42 cm Wysokość siedziska: 45 cm ##### Materiały Noga tylna/rama tylna/ Noga frontowa/ Rama siedziska/ Kołek/ Ramię zawiasu: stal, Epoksydowa powłoka proszkowa Siedzisko/ Tył/ Stopa: Tworzywo polipropylenowe | szt. | 100 |
| 36 | Stół rozkładany | Wymiar 180x90 cm - malowany proszkowo - mocne spawy - wytrzymały - możliwość składania - nogi składane pod blat - blat stołu (dwustronny) o grubości 18mm - płyta wodoodporna - wysokość stołu - 77 cm - wysokość z wykręconymi końcówkami w nogach – 78 cm - stół bardzo stabilny - kolor blatu: dąb sonoma | szt. | 6 |
| 37 | Odboje do drzwi | Gumowe odboje (odbojniki) drzwiowe o kształcie walca wykonane z gumy która skutecznie amortyzuje uderzenia. | szt. | 60 |
| 38 | Stolik do stołówki | Zaokrąglony blat, kolor buk, biały stelaż, rozmiar 3, 6-osobowy | szt. | 9 |
| 39 | Krzesełka do stołówki | Biały stelaż, siedzisko i oparcie kolor buk, rozmiar 3 | szt. | 54 |