USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

mgr inż. Ryszard Ruszkiewicz

os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel.:  603 802 249

PROJEKT  BUDOWLANY

( W Y K O N A W C Z Y )

Przebudowa drogi gminnej nr 590041P

„Aleja Czereśniowa” Stare Bojanowo-Olszewo

INWESTOR :	        Gmina Śmigiel

ul. Wojska Polskiego  6

64-030  Śmigiel

BRANŻA :	        drogowa

DZIAŁKI:	                  Jednostka ewidencyjna:

Śmigiel-Obszar Wiejski

Obręb ewidencyjny: Olszewo

Działki: 64/1  64/2  86

Obręb ewidencyjny: St. Bojanowo

Działka: 231/5

PROJEKTANT:	        mgr inż.  R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. proj. 313/81/Lo

Kościan     maj  2020 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   ………………………………………………..1

2.   Zawartość teczki ………………………………………………. 2

3.   Uprawnienia projektowe ………………………………………. 3

4.   Zaświadczenie WOIIB w Poznaniu……………………………..4

5.   Oświadczenie projektanta……………………………………….5

6.   Uzgodnienia, opinie …………………………………………….6

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny………………………………………………... 10

2.   Kilometracja  ( elementy trasy)…………………………………12

3.   Współrzędne punktów głównych trasy…………………………13

4.   Elementy niwelety………………………………………………14

5.   Obliczenia powierzchni projektowanej jezdni………………….15

6.   Obliczenie ilości pozostałych robót…………………………….15

7.   Zestawienie podstawowych materiałów ………………………. 16

8.   Informacja BIOZ ……………………………………………….17

III.  Część rysunkowa

1.    Mapa orientacyjna  1:10 000……………………………[ rys.nr1]

2.    Plan sytuacyjny  1:500…………………………………  [ rys.nr2]

3.    Przekrój podłużny  1:500:50……………………………[ rys.nr3]

4.    Przekroje normalne i szczegóły konstr………………… [ rys.nr4]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

0

Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 590041P „Aleja Czereśniowa”

Stare Bojanowo-Olszewo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-    Umowa  zawarta z Gminą  Śmigiel w dniu 19.02.2020  r.

-    Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-    Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Droga gminna podlegająca przebudowie jest zlokalizowana w pasie drogowym

o szerokości od 10m do15,00m. Posiada nawierzchnię tłuczniową o szerokości ok. 6,00m  pobocze gruntowe oraz  obustronne rowy drogowe zarośnięte i zdeformowane.

Na poboczu drogi oraz w rowach  rosną schorowane drzewa owocowe (czereśnie)

oraz skupiska  krzewów.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą:

- wodociąg ø80 mm z siecią hydrantów

- kabel energetyczny

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje się wyprofilowanie  istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym 0/31,5mm (średnia grubość 15cm), ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego oraz oczyszczenie i wyprofilowanie istn. rowów drogowych.

Przewiduje się wycięcie wszystkich drzew owocowych rosnących w pasie drogowym.

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa proj. drogi gminnej                                        - L (lokalna))

- kategoria obciążenia ruchem                                  - KR 2

- grupa nośności podłoża                                          - G1

- prędkość projektowa  Vp                                        - 50km/h

- szerokość jezdni                                                      - 5,50m

- szerokość poboczy                                                  - 0,75m

- przekrój jezdni daszkowy o wartości 	           - 2%

- obustronne rowy drogowe o pochyleni skarp         - 1:1,5

3.2 USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przebudowywana  droga gminna jest usytuowana w pasie drogowym o szerokości

10m (lokalnie do15,00m). Szerokość jezdni tłuczniowej wynosi 6,0m szerokość

poboczy0,50m.

Jezdnia przebudowywanej drogi gminnej będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pobocza gruntowe o szerokości 0,75m utwardzone  kruszywem łamanym

niezwiązanym o uziarnieniu 0/20mm  grubości 10cm na szerokości 50cm.

Na długości trasy  występują zjazdy do pól oraz do posesji .

Zjazdy do posesji oraz do pól  będą utwardzone kruszywem łamanym j.w.

3.3  ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety  przebudowywanej drogi zostały zaprojektowane w  dowiązaniu  do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 3937P oraz poziomu istniejącej nawierzchni tłuczniowej przebudowywanej drogi gminnej. Projektowana droga została wyniesiona nad ist. teren średnio o 0,23m.

Na w/w odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe. Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”.

Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności

3.4  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie badań podłoża gruntowego przyjęto grupę nośności podłoża  G2

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Nawierzchnia jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11 S 50/70                        -   4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70                        -   4cm

- warstwa profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5mm

niezwiązanego                                                                                          - 15cm

- istn. nawierzchnia z kruszywa łamanego niezwiązanego                        - 25cm

Zjazdy do pól

- kruszywo łamane niezwiązane 0/20mm                                                 - 10 cm

Pobocza utwardzone

- kruszywo łamane niezwiązane  0/20mm                                                - 10 cm

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni jezdni  (odporność na wysadziny)

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,04 + 0,04 + 0,15 + 0,25 =   0,48m

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h rzecz.  ≥   0,50 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80m

0,45 x hz = 0,45 x 0,80m = 0,36m

h rzecz. = 0,48m > h min = 0,36m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

3.5  ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni  jezdni będą  odprowadzane do rowów

drogowych  infiltracyjno-odparowujących.

3.6  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związaną z drogą pozostaję bez zmian.

3.7 ORGANIZACJA   RUCHU

Projekt  Stałej organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI – naw. bitumiczna (warstwa ścieralna)

| Km | odległość | szerokość | Średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| JEZDNIA naw. bitum. 0+000,00 0+813,50 0+813,50 0+824,50 | 813,80 11,00 | 5,50 5,50 5,50 13,00 | 5,00 9,25 | 4.476,00 102,00 |  |
| Razem |  |  |  | 4.578,00m2 |  |

ZESTAWIENIE  ILOŚCI  POZOSTAŁYCH   ROBÓT

-  warstwa wiążąca z bet. asfaltowego

4.578,00 + 824,50x0,20=                     =  4.742,00m

-  w-wa profilująca  z kruszywa łamanego

niezwiązanego 0/31,5mm

4.578,00 + 824,50x0,40=                     =  4.908,00 m2

-  nawierzchnia z kruszywa łamanego

niezwiązanego 0/20mm:

pobocza        824,50x0,50x2=                                 =      824,50m2

zjazdy           32,00+10,00x6 =                                =      285,00m2

------------------

Razem   =   1.110,00m2

- formowanie rowów i poboczy

(512,00x2+218,00+61,00+92,00)x0,40=                 =     558,00m3

- zieleń    824,50x1,75x2-285,00=                                  =  2.600,00m2

- drzewa (czereśnie) do wycięcia	=        46,00szt

- krzewy do wycięcia  	 =          0,01 ha

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | kruszywo łamane niezwiązane 0/20mm – pobocza, zjazdy 1.110,00x0,10 = | m3 | 111,00 |
| 2 | kruszywo łamane niezwiązane 0/31,5mm – w-wa profilująca 4.908,00x0,15 = | m3 | 736,00 |
| 3 | beton asfaltowy AC16W 50/70 – w-wa wiążąca 4.742,00x0,100x1,02 = | Mg | 484,00 |
| 4 | beton asfaltowy AC11S 50/70 – w-wa ścieralna 4.578,00x0,100x1,02= | Mg | 467,00 |
| 5 | emulsja szybko rozpadowa – skropienie 4.908,00x0,0005x2x1,02 = | Mg | 5,00 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA